Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas “Rucava” (RUCA) pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2024. gada 30. septembra līdz 2024. gada 5. oktobrim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas “Rucava” (RUCA) koordinātu aprēķināšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 36.,37. un 38. punktam.

Bāzes stacijas “Rucava” koordinātu aprēķināšana

LĢIA Ģeodēzijas departamenta Ģeodēzisko mērījumu nodaļa veica bāzes stacijas “Rucava” koordinātu aprēķinu, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Trimble Business Center, version 5.60”. Koordinātu aprēķināšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos bāzes stacijas – “Aizpute” (AIZP), “Mazeikiai” (MAZK), “Skuodas” (SKDA) un “Vainode G0” (VAIN). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot trīs diennakts (24 stundu) datus laika posmā no 2024. gada 2. septembra  līdz 2024. gada 5. septembrim.

Bāzes stacijas “Rucava” koordinātu pārbaude ar programmatūru “Bernese 5.60”

LĢIA Ģeodēzijas departaments veica “Rucava” bāzes stacijas aprēķināto koordinātu pārbaudi, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.4”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos stacijas – “Aizpute” (AIZP), “Mazeikiai” (MAZK), “Skuodas” (SKDA) un “Vainode G0” (VAIN). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par 2024. gada 2331. globālās pozicionēšanas nedēļu – 08.09. – 14.09.2024.

Aprēķinu rezultātā iegūtās bāzes stacijas “Rucava” koordinātas sniegtas tabulā.

Atšķirības telpiskajās taisnleņķa koordinātās (LKS-92 XYZ) no aprēķinātajiem ar Bernese programmatūru

| Bāzes stacijas "Rucava” koordinātas | Iesniegtās koordinātas |  |  | Aprēķinātās atšķirības |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) |
| ĢMN aprēķinātās | 3320522,195 | 1284819,006 | 5274208,898 | -0,0016 | -0,0085 | -0,0056 |

Slēdziens

Koordinātu pārbaudes aprēķina rezultāti apliecina, pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas “Rucava” (RUCA) koordinātas un to standartnovirzes atbilst to noteikšanas kļūdu standartnovirzei pret dotajiem punktiem LKS-92 XYZ sistēmā.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta

Ģeodēzisko mērījumu nodaļas

vecākais ģeodēzijas inženieris A. Priževoits