Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas “Sorve” (SOVE) un “Ruhnu” (RUH1) pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2025. gada 18. marta līdz 2025. gada 21. martam veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas “Sorve” (SOVE) un “Ruhnu” (RUH1) koordinātu aprēķināšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 36.,37. un 38. punktam.

Bāzes stacijas “Sorve” un “Ruhnu” koordinātu aprēķināšana

LĢIA Ģeodēzijas departamenta Ģeodēzisko mērījumu nodaļa veica bāzes stacijas “Sorve” un “Ruhnu” koordinātu aprēķinu, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Trimble Business Center, version 5.60”. Koordinātu aprēķināšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos, LATREF un EstPOS bāzes stacijas – “Kolka” (KOLK), “Ledurga” (LEDU), “Agentura” (LGIA), “Talsi1” (TAL1), “Tukums1” (TKM1), “Ventspils1” (VNP1), “Irbene G0” (IRBE), “Ikla” (IKLA) un “Kuresare” (KURE), Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot septiņu diennakts (24 stundu) datus laika posmā no 2025. gada 12. janvāra  līdz 2025. gada 18. janvārim.

Bāzes stacijas “Sorve” un “Ruhnu” koordinātu pārbaude

LĢIA Ģeodēzijas departaments veica “Sorve” un “Ruhnu” bāzes stacijas aprēķināto koordinātu pārbaudi, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Trimble Business Center, version 5.60”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos un EstPOS bāzes stacijas – “Kolka” (KOLK), “Ledurga” (LEDU), “Agentura” (LGIA), “Talsi1” (TAL1), “Tukums1” (TKM1), “Ventspils1” (VNP1), “Valmiera2” (VAL2), “Valka” (VALK), “Ikla” (IKLA) un “Kuresare” (KURE). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot septiņas diennakts (24 stundu) datus laika posmā no 2025. gada 16. februāra  līdz 2025. gada 22. februārim.

Aprēķinu rezultātā iegūtās bāzes stacijas “Sorve” un “Ruhnu” koordinātas sniegtas tabulā.

Atšķirības telpiskajās taisnleņķa koordinātās (LKS-92 XYZ) no aprēķinātajām

| ĢMN aprēķinātās koordinātas | Iesniegtās koordinātas |  |  | Aprēķinātās atšķirības |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | sX (m) | sY (m) | sZ (m) |
| Sorve | 3147662,960 | 1275437,715 | 5380644,136 | 0,0003 | -0,0002 | 0,0006 |
| Ruhnu | 3131503,083 | 1346061,241 | 5372913,706 | -0,0014 | -0,0016 | -0,0022 |

Slēdziens

Koordinātu pārbaudes aprēķina rezultāti apliecina, pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas “Sorve” (SOVE) un “Ruhnu” (RUH1) koordinātas un to standartnovirzes atbilst to noteikšanas kļūdu standartnovirzei pret dotajiem punktiem LKS-92 XYZ sistēmā.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta

Ģeodēzisko mērījumu nodaļas

vecākais ģeodēzijas inženieris A. Priževoits