Topogrāfiskās kartes mērogā 1: 10 000 vispārīgas prasības
I.Vispārīgie noteikumi
1. Valsts aģentūras „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) noteikumi „Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 vispārīgas prasības” (turpmāk – noteikumi) nosaka topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datubāzes pamatprasības.
2. Noteikumi nodrošina vienveidīgu visu kartēšanas elementu izpratni kartes lietotājiem un šī produkta ražošanas un uzturēšanas procesā nodarbinātiem.

3. Noteikumi attiecas uz 4.izdevuma kartes lapām, kas atjaunotas vienotā kodējuma sistēmā.
II. Kartes sākumdati, koordinātu tīkls, dalījums, precizitāte

5. Horizontālie sākumdati noteikti 1992.gada Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā (LKS-92 TM).
6. Vertikālie sākumdati noteikti Latvijas normālo augstumu sistēma epohā 2000,5 (LAS – 2000,5).
7. Iespiedkartes un datu kopas dalījums: 

7.1. iespiedkartes dalījuma vienība ir kartes lapa;
7.2. datu kopas dalījuma vienība ir šūna, kas atbilst iespiedkartes lapai;

 7.3. kartes lapu un datu kopas šūnu iedalījums noteikts atbilstoši Latvijas 1993.gada topogrāfisko karšu sistēmai (TKS-93); 


8. Kartes mērvienība un precizitāte:
8.1. absolūtā horizontālā precizitāte (precizitāte starp kartē noteiktajām punktu koordinātām un to īstajām koordinātām (koordinātas, kas iegūtas no precīziem mērījumiem vai lielāka mēroga kartogrāfiskajiem materiāliem) noteikta 5 metru pielaides robežās 90% gadījumos no veiktiem mērījumiem (cirkulāras kļūdas līmenis);
8.1.1. 10 metri uzskatāmi par maksimālo pieļaujamo cirkulāro kļūdu, ar nosacījumu, ka maksimālo kļūdu skaits ir pieļaujams 10 % gadījumos no veiktiem mērījumiem; 

8.2. absolūtā vertikālā precizitāte (precizitāte starp kartē/datu kopā noteiktajiem punktu augstumiem un to īstajiem augstumiem (augstumi, kas iegūti no precīzās nivelēšanas vai lielāka mēroga kartogrāfiskajiem materiāliem) noteikta 2 metru pielaides robežās 90% gadījumos no veiktiem mērījumiem (lineāras kļūdas līmenis);

8.2.1. 4 metri uzskatāmi par maksimālo pieļaujamo lineāro kļūdu, ar nosacījumu, ka maksimālo kļūdu skaits ir pieļaujams 10 % gadījumos no veiktiem mērījumiem;
8.3. objektu apzināta nobīde no patiesās atrašanās vietas ir pieļaujama tikai tiražēšanai sagatavotai kartē, gadījumos kad objektu apzīmējumi pārklājas. Objektu nobīdes vispārīgie nosacījumi ir norādīti noteikumu 46.apakšpunktā;
8.4. kartes mērvienība ir metri.
III Objektu atlase un attēlošana

11. Kartes atjaunošanai, kā pamatavotu izmanto topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 3.izdevuma konvertētos datus. Konvertēto datu labošanai un jauno objektu atlasei pēc iespējas izmanto visjaunākās ortofotokartes. 

12. Gadījumos, kad objektu vai objekta raksturlielumus nevar noteikt pēc ortofotokartes, var izmantot citus, izmantojamo papildavotu sarakstā norādītos avotus. Ja objekts, kuru nevar redzēt ortofotokartē, ir attēlots vai norādīts papildavotā ar pietiekamu ģeometrisku precizitāti un papildavots ir jaunāks par ortofotokarti, tad objektu obligāti iekļauj kartē. 

13. Objektus atlasa un attēlo atbilstoši nosacījumiem, norādītiem „Vienotā kodējuma topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 objektu katalogā” (turpmāk – katalogs) (1. pielikums):

13.1. katalogā iekļauto objektu identificējošie kodi (FCODE), raksturojušie atribūti un to vērtības atbilst "Topogrāfisko datu vārdnīcā" (turpmāk - vārdnīca) iekļautiem objektiem;

 13.2. vārdnīcā iekļauto objektu identificējoši kodi, raksturojošie atribūti un to vērtības atbilsts Digital Geospatial Information Working Group Feature Data Dictionary (DFDD) vārdnīcā iekļautiem objektiem.

14. Objekti katalogā pēc identificējošiem kodiem atbilst:

14.1. infrastruktūras objekti (AA010- AT080);

14.2. hidrogrāfiskie objekti (BA010- BI040);

14.3. reljefs un grunts virsmas (DA010- DB090);
          14.4. veģetācija (EA010-EE050);

14.5. robežas, administratīvās un aizsargājamās teritorijas (FA000-FA015);

14.6. aeronavigācijas objekti (GB005- GB075);
14.7. militārās iekārtas, ģeodēziskā tīkla punkti, nosaukumi un raksturlielumi (SU001- ZD045).
15. Katram objektam katalogā ir norādīta sekojoša informācija:
15.1. objekta definīcija un apraksts;

15.2. objekta iekļaušanas kritēriji un attēlošanas nosacījumi;

15.3. saistīto objektu saraksts; 
15.4. objekta ģeometriskais veids/veidi;
15.5. objekta apzīmējums kartē un to parametri;

15.6. saite uz atbilstošo objektu datu vārdnīcā; 
15.7. objekta grupa;

15.8. laukumveida objekta kārta.
16. Objektiem, kuriem katalogā nav norādīts apzīmējums, ir attēlojami tikai datu kopā:
16.1.1. AA012 – laukumveida karjers/akmeņlauztuve 

16.1.1. BA030 – laukumveida sala;

16.1.2. DA010 – grunts virsma, izņemot smilšainu un grants virsmu:
16.1.3. EA010 – lauksaimniecībā izmantojamā zeme bez kokiem.

17. Saistīto objektu saraksta izmantošanas nosacījumi: 
17.1. saistītie objekti, kas norādīti katram katalogā iekļautam objektam, kalpo kā papildus orientieri objekta noteikšanai ortofotokartē; 
17.2. saraksta mērķis ir piedāvāt pazīmes, kuras, iespējams, ir redzamas attēlojamā objekta apkārtnē; 

17.3. saistīto objektu saraksts nav izsmeļošs, un daži objekti var būt neiekļauti;

17.4. saistīto objektu sarakstā var būt iekļauti kartē neattēlojami objekti, jo tie, iespējams, ir redzami ortofotokartē un var palīdzēt noteikt attēlojamo objektu.

18. Objektu ģeneralizācija:

18.1. veicot objektu atlasi, ievēro katram objektam noteiktos minimālos iekļaušanas kritērijus, izņemot gadījumos, kad laukumveida vai līnijveida objekts atrodas uz šūnas malas; 

18.2. teritorijās, kurās ir nedaudz objektu, neatkarīgi no iekļaušanas kritērijiem attēlo visus objektus ar orientiera nozīmi;

18.3. lai izslēgtu "peldošo", neloģisko objektu iekļaušanu kartē dažus objektus, atbilstoši noteiktiem iekļaušanas kritērijiem, attēlo tikai tad, kad ir attēloti ar tiem saistītie objekti, piemēram, aizsprostu (BI020) attēlo tikai tad, kad ir attēlots atbilstošais ūdens objekts, jo pašam aizsprostam bez ūdens objekta ir neliela nozīme; 

18.4. topogrāfiskās situācijas zīmējumu veido, izmantojot pēc iespējas mazāk līniju virsotņu (vertex), piemēram, attēlojot taisnstūrainu apbūvētas teritorijas laukumu, izmanto 5 līnijas virsotnes, kur pirmajai un piektajai virsotnei ir vienādas koordinātas;

18.5. blakus esošiem, ģeometriski sakrītošiem objektiem vienmēr ir tikai kopējas virsotnes. 

19. Objektu blīvuma un sastāva noteikšana: 

19.1. vairāki, objektam noteiktie atribūti pieprasa novērtēt objekta blīvumu vai sastāva procentus, piemēram, meža lapotnes pārklājuma blīvumu, ēku jumtu blīvumu apbūvētās teritorijās;

19.2. lai ātrāk noteiktu objekta blīvumu, parasti izmanto vizuālu novērtēšanu, bet iegūtais rezultāts bieži ir aptuvens un atkarīgs no vērtētāja pieredzes, tāpēc veģetācijas blīvuma noteikšanai jāizmanto blīvumu salīdzinoša shēma (2. pielikums, 4. piemērs).

20. Teritoriju attēlošanas nosacījumi:

20.1. atkarībā no iekļaušanas kritērijiem, teritoriju var attēlot kā laukumu vai kā punktu;

20.2. neatkarīgi no ģeometriskā veida, jebkura teritorijā var ietvert citus, paredzētus atsevišķai attēlošanai objektus: vispirms attēlo teritoriju kā laukumu (pēc perimetra) vai kā punktu (objekta centrā) un pēc tam izskata citu objektu attēlošanas nepieciešamību (2. pielikums, 5. piemērs).

21. Laukumveida objektu attēlošanas vispārīgie nosacījumi:
21.1. attēlo visus laukumveida objektus, kas atbilsts minimālajiem iekļaušanas kritērijiem;

21.2. laukumveida objektus attēlo pēc redzamā perimetra, iekļaujot visas saistītās struktūras, kuras nav paredzētas atsevišķai attēlošanai (2. pielikums, 6. piemērs); 

21.3. objekta laukums (ARA) ir nosakāms pēc objekta ārējā perimetra;

21.4. objekta garums (LEN) ir nosakāms pēc objekta visgarākās ass izmēra, platums (WID) - pēc objekta izmēra perpendikulāri visgarākajai asij; 

21.5. laukumveida objektu pārtrauc tikai tur, kur ir cits atšķirīgs, laukumveida objekts vai vietās, kur objektam mainās atribūtu vērtības; 
21.6. jebkuru vienāda veida laukumveida objektu, kurš ir sadalīts ar līnijveida objektu divos laukumos un kuram abās pusēs ir vienādi raksturlielumi, apvieno vienā laukumā; 
21.7. veicot laukumveida objektu ģeneralizāciju, ir svarīgi izvērtēt objekta minimālo platumu - laukumveida objekta minimālajam platumam (WID) jābūt WID>=5 m (2. pielikums, 1. piemērs).
22. Līnijveida objektu attēlošanas vispārīgie nosacījumi:
22.1. attēlo visus līnijveida objektus, kas atbilst minimālajiem iekļaušanas kritērijiem;
22.2. ja līnijveida objektam kādā posmā mainās raksturlielumi un posma garums (LEN) ir >=150 metri, tad to attēlo kā jaunu līnijveida objektu ar jauniem raksturlielumiem;

22.3. līnijveida objektus ar daudziem pagriezieniem, tādus kā upes, takas, ceļi, bieži attēlo kā līkumainu līniju, lai sasniegtu maksimālu precizitāti, bet vairākos gadījumos, lai nodrošinātu datu atbilstību 1: 10 000 mērogam, jāveic šī objektu ģeneralizācija; 

22.4. veicot līnijveida objektu ģeneralizāciju, vienmēr nepieciešams apsvērt ģeneralizācijas pakāpes apjomu, lai sasniegtu un saglabātu datiem noteiktu precizitāti. 

23. Objektu ar orientiera nozīmi attēlošanas vispārīgie nosacījumi:
23.1. jebkurš objekts, kas izmēra, formas vai izvietojuma dēļ, izceļas no pārējās apkārtnes un ir viegli identificējams no zemes un gaisa var kalpot kā objekts-orientieris;
23.2. orientieri var būt gan dabiskie objekti, piemēram, ezeri, koki vai klintis, gan mākslīgi izveidotie objekti;
23.3. orientieru attēlošanas nepieciešamība ir tieši saistīta ar teritorijas attīstību, piemēram, labi attīstītās, blīvās, vai vidēji blīvās teritorijās, kurās ir pietiekami daudz orientācijas punktu (apdzīvotas vietas, ceļu krustojumi, dzelzceļi un elektrolīnijas) atsevišķi izvietotiem objektiem parasti nav orientiera nozīmes;

 23.4. vāji attīstītās teritorijās, kurās ir maz orientācijas punktu, var attēlot jebkuru atsevišķi izvietotu objektu, kas atbilst objekta-orientiera definīcijai;

23.5. attēlo visus objektus ar orientiera nozīmi, pat ja tie neatbilst noteiktiem iekļaušanas kritērijiem. 
24. Objektu, kas atrodas gar šūnu malām, attēlošanas vispārīgie nosacījumi: 

24.1. visiem, datu kopā iekļautiem objektiem jāatbilst minimālajam iekļaušanas kritērijam, izņemot laukumveida objektus gar šūnas malām; 
24.2. objektus, kas neatbilst minimālajiem iekļaušanas kritērijiem, bet stiepjas pāri šūnas robežām, nepieciešams saglabāt līdz blakus šūnu saskaņošanai, ja ir zināms, ka objekta lielākā daļa atrodas blakus šūnā.
25. Ceļu tīkla attēlošanas vispārīgie nosacījumi:

25.1. atbilstoši iekļaušanas kritērijiem, attēlo visus, ne īsākus par 30 metriem ceļus;

25.2. iebrauktos ceļus un takas pārsvarā attēlo teritorijās ar vāji attīstītu ceļu tīklu, lai savienotu ciematus, pilsētas vai citus objektus;
25.3. ceļu, kurā viena tipa posmi mijas ar cita tipa posmiem, piemēram, ceļa bez seguma posmi mijas ar iebraukta ceļa posmiem, ieteicams attēlot ar pazeminātu klasifikāciju kā iebraukto ceļu visā garumā, lai izvairītos no paaugstinātas kategorijas piešķiršanas objektam;

25.4. ja ceļu klasifikācijai izmanto iepriekšēja izdevuma konvertētos datus un attēlojamos rajonos ortofotokartē var redzēt jaunas attīstības pazīmes, piemēram, ēkas, ciemu paplašināšanos, jaunas pilsētas, tad jāņem vērā, ka jebkuram pastāvošam ceļam, kuru agrāk attēloja, piemēram, kā iebrauktu ceļu, kategorija tagad var būt augstāka;

25.5. attēlojot ceļus pēc ortofotokartes ir grūti noteikt atšķirību starp zemes ceļiem bez seguma un iebrauktiem ceļiem, tāpēc šo ceļu atšķiršanai ir ieteicams izmantot sekojošas atšķirības pazīmes:

25.5.1 iebrauktiem ceļiem platums nav vienmērīgs;

25.5.2. iebrauktiem ceļiem krāsas tonis uz ortofotokartes ir mazāk atšķirīgs no apkārtējā fona;

25.5.3. iebrauktiem ceļiem uz ortofotokartes var būt redzamas sazarojumu vietas;

25.5.4. iebrauktais ceļš parasti vairāk līkumains ar asiem pagriezieniem;

25.5.5. iebrauktiem ceļam parasti nav uzbērumu;

25.6. ceļu klasifikācija pēc virsmas seguma un laika apstākļu ierobežojumiem: 
25.6.1. cieta seguma ceļi (RST=1) ir ceļi ar ūdensnecaurlaidīgu virsmu no asfalta, betona, bituma, klinkera vai bruģakmeņiem, kas var izturēt smagas kravas;

25.6.2. viegla seguma ceļi (RST=3) ir ceļi ar segumu, no grants vai dažāda veida šķembām, kas var izturēt vieglas kravas;
25.6.3. irdeni, bez seguma ceļi (RST=2) ir profilēti zemesceļi, kas var izturēt vieglas kravas;

25.6.4. izmantojami visos laika apstākļos ceļi (WTC=1) ir regulāri uzturēti ceļi, parasti ar ūdensnecaurlaidīgu virsmu izbraucami visu gadu. Satiksmes intensitāte būtiski nemainās laika apstākļu dēļ, un nokrišņu daudzumam vai temperatūras maiņai ir tikai neliela ietekme uz ceļa kvalitāti;

25.6.5. izmantojamos labos vai sausos laika apstākļos ceļus (WCT=2) uzturēšana parasti ir neregulāra, šie ceļi ir izbraucami vienīgi labos laika apstākļos, jo nelabvēlīgi laika apstākļi var tos nopietni ietekmēt un ceļus uz laiku var slēgt; 

  
25.6.6. ziemā slēgtie ceļi (WTC=5) ir ceļi, kuri laika apstākļu dēļ ziemas sezonā ir slēgti, piemēram, ceļu nav iespējams notīrīt vai nokaisīt;

25.6.7.izmantojami ziemas sezonā ceļi (WTC=3) ir ceļi izbraucami vienīgi ziemas apstākļos, piemēram, pāri ūdenstilpnēm vai purviem.
25.7. klasificējot ceļus, lieto tikai sekojošas atribūtu RST (ceļa segums) un WTC (laika apstākļu ierobežojumi) vērtību kombinācijas:

25.7.1. ceļi ar cieto segumu (RST=1) – izmantojami visos laika apstākļos ceļi (WTC=1); 
25.7.2. ceļi ar cieto segumu (RST=1) – ziemā slēgtie ceļi (WTC=5);

25.7.3. irdeni ceļi ar vieglo segumu (RST=3) – izmantojami visos laika apstākļos ceļi (WTC=1);

25.7.4. irdeni ceļi ar vieglo segumu (RST=3) – izmantojami labos vai sausos laika apstākļos ceļi (WTC=2);
25.7.5. irdeni ceļi ar vieglo segumu (RST=3) – ziemā slēgtie ceļi (WTC=5);

25.7.6. irdeni ceļi bez seguma (RST=2) – izmantojami labos vai sausos laika apstākļos ceļi (WTC=2);
25.7.7. irdeni ceļi bez seguma (RST=2) – ziemā slēgtie ceļi (WTC=5). 
25.7.8. irdeni ceļi bez seguma (RST=2) – izmantojami ziemās apstākļos (WTC=3).

25.8. iebrauktiem ceļiem (AP010) WTC atribūta vērtība var būt WTC=2 – izmantojami labos vai sausos laika apstākļos, vai WTC=3 – izmantojami ziemas apstākļos.  
26. Hidrogrāfiskā tīkla attēlošanas vispārīgie nosacījumi:
26.1. kartē iekļautajiem hidrogrāfiskā tīkla ūdens objektiem jāveido vienots tīkls, kurā visi tā elementi ir atbilstoši savienoti;


26.2. atbilstoši iekļaušanas kritērijiem, neattēlo ūdensteces, īsākas par 50 metriem dabā, bet šo noteikumu var ignorēt, ja objekts ir svarīgs hidrogrāfiskā tīkla savienojums;
26.3. neattēlo ūdensteces, ja attālums starp tām ir mazāks par 30 metriem, bet, tuvāk upes iztekai, šis noteikums nav uzskatāms par dominējošu (2. pielikums, 7. piemērs – upju atlase);

26.4. galvenās upes zīmējumus nepārtrauc krustojumā ar pietekām, lai neveidotu liekus mezglu punktus. Upes krustojumā pārtrauc tikai tad, ja mainās upes nosaukums (2. pielikums, 7. piemērs – līnijveida ūdens objektu apvienošana);

26.5. ūdensteci attēlo kā laukumveida objektu, ja dominējošais ūdensteces platums (WID) ir >= 6 metri;
26.6. ūdensteci attēlo kā līnijveida objektu, ja tās dominējošais platums (WID) ir < 6 metri;
26.7. ja ūdensteces platums ir nepastāvīgs visā garumā un ir gan mazāks kā 6 metri, gan lielāks kā 6 metri, tad, vadoties pēc platuma, ūdensteci var sadalīt pa posmiem, ja posms ir garāks par 150 metriem (2. pielikums, 7. piemērs – ūdensteču attēlošana atbilstoši ģeometriskiem veidiem);

26.8. vienādu hidrogrāfiskā tīkla līnijveida objektu nepārtrauc vietās, kur tas šķērso jebkuru citu hidrogrāfiskā tīkla līnijveida objektu; 

26.9. ja hidrogrāfiskā tīkla līnijveida objektam nemainās raksturlielumi, objektu, nesadala mazākos segmentos (neveido neīstus mezgla punktus);

26.10. atsevišķus, līnijveida ūdens objektus ar vienādiem raksturlielumiem apvieno pa visgarāko līniju (2. pielikums, 7. piemērs – līnijveida ūdens objektu apvienošana);

26.11. laukumveida ūdens objektiem datubāzē norāda to viduslīnijas. 

IV. Objektu atribūti
27. Objektu atribūti, atribūtu tipi, vērtības un definīcijas ir norādītas topogrāfisko karšu datu vārdnīcā.

28. Atribūti, atbilstoši aizpildināšanas nepieciešamībai, ir sadalīti obligātajos un neobligātajos:

28.1. objekta obligātā atribūtā, vienmēr jānorāda vērtība, kas visprecīzāk raksturo objektu, sevišķi gadījumos, kad vērtībai ir svarīga nozīme objekta attēlošanai ar noteikto apzīmējumu kartē;

28.2. obligātā atribūta precīzu vērtību bieži var noteikt pēc kartes sastādīšanas pamatavota, bet gadījumos, kad tas nav iespējams, jāizmanto papildavoti;

28.3. pēc iespējas, jāizvairās obligātos atribūtos noradīt vērtību "0"- nav zināma; 

28.4. neobligātiem atribūtiem vērtību norāda tikai tad, ja ir pieejami papildavoti vērtības noteikšanai;

28.5. nav nepieciešams veikt lauku apsekošanas darbus, lai noteiktu precīzu neobligāta atribūta vērtību;

28.6. atribūtus, kas nav paredzēti konkrētā objekta tipam aizpilda ar sekojošām “tukšām” vērtībām:
28.6.1. atribūta ar noteikto vērtību sarakstu "tukšai" vērtībai jābūt -32768;

28.6.2. skaitliskā atribūta "tukšai" vērtībai jābūt -32768;

28.6.3. atribūta ar patiesām, no mērījumiem iegūtām vērtībām "tukšai" vērtībai jābūt -32768,0; 
28.6.4. teksta/atslēgas atribūta "tukšai" vērtībai jābūt N/A.

29. Atribūtu un to vērtību lietošanas vispārīgie nosacījumi:
29.1. atribūtu sākotnējas "noklusētas" vērtības:

29.1.1. noklusētās vērtības ir noteiktas standartvērtības, kuras programmatūras sistēma pati piešķir atribūtam gadījumos, kad lietotājs nav uzdevis nekādu alternatīvu, piemēram, nav norādījis precīzu vērtību;
29.1.2. visiem atribūtiem, kuriem ir noteikts vērtību saraksts, piemēram, FUN vai PPO, sākotnējā vērtība  ir "0" - precīza vērtība nav zināma, bet, izvērtējot piedāvāto vērtību sarakstu, jāmēģina norādīt precīzu vērtību;

29.1.3. visām patiesām no mērījumiem iegūstamām atribūtu vērtībām, piemēram, LEN, WID vai HGT sākotnējā vērtība ir "-32767,0" - precīza vērtība nav zināma, bet jāmēģina norādīt precīzu vērtību;

29.1.4. visiem skaitļa atribūtiem, piemērām LTN, sākotnējā vērtība ir "-32767" - precīza vērtība nav zināma, bet jānorāda precīza vērtība; 

29.1.5. lielākai daļai no atribūtiem ar tekstuālajām vērtībām, piemēram, NAM atribūtam, sākotnējā vērtība ir "UNK" - precīza vērtība nav zināma", bet jāmēģina norādīt precīzu vērtību;

29.1.6. ja NA3 un TXT atribūtos saistītais teksts nav ierakstīts, tad atribūtu sākotnējā vērtība būs N_A;

29.2. atribūtu vispārīgas vērtības:


29.2.1. "0"/ "nav zināms"- atribūta vērtība nav zināma. Šo vērtību izmanto tikai tad, kad precīzu objekta raksturlielumu nevar noteikt;

29.2.2. "996"/ Daudzkārtīgs" – atribūtam ir vairākas zināmas vērtības. Šo vērtību izmanto tikai tad, kad vairākas vērtības no atribūta vērtību saraksta ir piemērojamas objekta raksturošanai. Ja ir izvēlēta. "996"/ Daudzkārtīga" vērtība, piemēram, PPO=996, tad, NA3 atribūtā pieaugošā secībā norāda visas zināmās vērtības, piemēram, NA3= "PPO=53, PPO=96";

29.2.3. "998"/"netiek piemērots"- atribūta vērtības nav piemērojamas objekta raksturošanai. Šo vērtību izmanto, ja atribūta vērtību sarakstā nav nevienas pieņemamas vērtības, kuru var piemērot objekta raksturošanai; 
29.2.4. "999"/"cits"- atribūta vērtība ir zināma, bet nav iekļauta atribūta vērtību sarakstā. Ja ir izvēlēta "999" atribūta vērtība, tad, NA3 atribūtā, jānorāda zināmais objekta raksturojums, piemēram, ja ēkas objektam (AL015) ir izvēlēta GFC=999 vērtība, tad NA3 atribūta vērtība var būt, piemēram, NA3= mežniecība. NA3 atribūtu izmanto gadījumos, kad objekta raksturošanai nepieciešams papildus skaidrojums, ko nevar nodrošināt ar noteiktām atribūta vērtībām;
29.2.5. vērtību "Tukšs", "Nav zināms", "Netiek piemērots" un "Cits" iespējamās sākotnējās vērtības ir norādītas zemāk tabulā:

	Atribūta tips
	Tukšs
	Nav zināms
	Netiek piemērots
	Cits
	Daudzkārtīgs

	Skaitlis
	-32768
	-32767
	-32765
	-32764
	

	Teksts/atslēga
	N/A
	UNK
	N_A
	OTH
	

	Vērtību saraksts
	-32768
	0
	998
	999
	996

	Patiess
	-32768.0
	-32767.0
	-32765.0
	-32764.0
	


29.3. Vērtību attēlošanas mērvienības:
29.3.1. visus platuma, garuma un augstuma raksturlielumus jānorāda metros;

29.3.2. leņķa raksturlielumi jānorāda grādos ar grādu atskaiti no ziemeļiem;

29.3.3. ja no mērījumiem iegūtu, patiesu vērtību norāda līdz decimāldaļām, tad, decimāldaļas nodalīšanai no vesela skaitļa izmanto komatu, nevis punktu, piemēram, LEN= 12,3, nevis LEN= 12.3. 

30. NAM, NFN un NFI atribūti (nosaukumu informācija):

30.1. NAM atribūtu izmanto, lai norādītu objekta nosaukumu;

30.2. nosaukumu NAM atribūtā nedrīkst saīsināt;

30.3. nosaukuma pirmajam burtam jābūt lielajam, pārējiem – mazajiem;
30.4. ja nosaukums NAM atribūtā ierakstīts pēc LR valsts informācijas sistēmas vietvārdu datubāzes datiem, tad NFN un NFI atribūtos jābūt nosaukuma un nosauktā objekta identifikācijas numuriem;

30.5. ja nosaukumu norāda izmantojot citus avotus, tad NFN un NFI atribūtos atbilstoši norāda N/A vērtību;

30.6. ja nosaukums nav zināms, tad NAM atribūta vērtība būs NAM=UNK. 
31. BEN atribūta izmantošanas vispārīgie nosacījumi: 

31.1. BEN atribūts ir unikālais identifikators, kas ir piešķirts objektam citā datubāzē. BEN atribūts paredzēts izmantošanai gadījumos, kad nepieciešams atrast papildus informāciju par objektu, kas glabājas citā datubāzē;
31.2. ja BEN atribūts nav paredzēts lietošanai visiem, vienas grupas objektiem, tad BEN atribūta vērtībai jābūt BEN= N/A – "nulles" vērtība;

31.3. ja BEN atribūts nav paredzēts lietošanai atsevišķiem vienas grupas objektiem, tad BEN atribūta sākotnējai vērtībai jābūt BEN=N_A – netiek piemērots.  

V. Datu semantiskais modelis
32. Datu semantiskais modelis nosaka objektu savstarpējo saistību un pakļautību.
33. Topoloģijas noteikumi, kas ietverti šajā nodaļā, nosaka objektu pieļaujamu saistību no pārklāšanās, koincidences un savienošanās viedokļa.
34. Laukumveida objektu topoloģijas vispārīgie nosacījumi:

34.1. laukumveida objekti ir sadalīti 3.klasēs:

34.1.1. 1.kārtas laukumveida objekti;

34.1.2. 2.kārtas laukumveida objekti;

34.1.3. salu laukumveida objekti.
35. 1.kārtas objektu topoloģijas vispārīgie nosacījumi:

35.1. 1.kārtas laukumveida objekti ir nepārtraukta tīkla sastāvgabali, kas attēlo zemes raksturīgas pamatpazīmes (veģetācijas areāli, pilsētu teritorijas, ūdenstilpnes);

35.2. 1.kārtas laukumveida objektos ir iekļauti sekojošie objekti:

35.2.1. AA010 – raktuve/kūdras ieguves vieta;

35.2.2. AA012 – akmeņlauztuve/ karjers;

35.2.3. AL020 – apbūvēta teritorija;

35.2.4. BA080 – jūra;

35.2.5. BH015 – augstais purvs; 

35.2.7. BH030 – grāvis;

35.2.8. BH080 – ezers;
35.2.9. BH081 – dīķis;
35.2.10. BH130 – ūdenskrātuve;

35.2.11. BH140 – upe;

35.2.12. DA010 – grunts virsma;
35.2.13. EA010 – apstrādāta aramzeme /ogulājs;
35.2.14. EA040 – augļu dārzs;
35.2.15. EB010 – zālājs;
35.2.16. EB060 – virsājs;

35.2.17. EB070 – krūmājs;

35.2.18. EC030 – mežs;

35.2.19. ED010 – zemais purvs;
35.2.20. ED020 – meža purvs;

35.2.21. EE050 – mazdārziņi;
35.3. 1.kārtas laukumveida objekti veido nepārtrauktu 100% zemes virsmas pārklājumu;

35.4. 1.kārtas laukumveida objekti nevar pārklāties savā starpā;

35.5. 1.kārtas laukumveida objektos nevar būt pārrāvumu, jo tie vienmēr jāaizpilda ar citiem 1.kārtas objektiem; 

35.6. 1.kārtas laukumveida objekti, izņemot jūru (BA080), vienmēr pilnīgi pārklāj salu laukumveida objektus;

35.7. 1.kārtas laukumveida objektus var pārklāt viens vai vairāki 2.kārtas laukumveida objekti;

35.8. ja 1.kārtas laukumveida objekts ir sadalīts ar līnijveida objektu divos gabalos un objekta abiem gabaliem ir vienādas atribūtu vērtības, tad to attēlo kā vienu laukumveida objektu (2. pielikums, 8. piemērs – blakus esošo 1.kārtas attēlošana);

35.9. 1.kārtas laukumveida objektiem ir noteikta koincidenta ģeometrija ar līnijveida objektiem, tāpēc attēlojot atšķirīgos blakus esošos 1.kārtas objektus, kas atrodas līnijveida objekta abās pusēs, objektu kontūras paplašina līdz savienojumam ar līnijveida objekta asi, ja attālums līdz līnijveida objekta asi ir > 5 metriem.  (2. pielikums, 8. piemērs – blakus esošo 1.kārtas objektu attēlošana).
35.9.1. izņēmumi ir pieļaujami vietās, kur 3.izdevuma laukumveida ūdensteces un ceļi ir pārkodēti uz līnijveida objektiem un laukumveida grunts virsmām.   

36. 2.kārtas laukumveida objektu topoloģijas vispārīgie nosacījumi:

36.1. 2.kārtas laukumveida objekti ir objekti, kas attēlo dažādu teritoriju saimnieciskās darbības, kuriem izplatīšanās areāls ir ierobežots un kuri nav iekļauti 1.kārtas objektos;


36.2. 2.kārtas laukumveida objektos ir iekļauti sekojošie objekti:

36.2.1. AA013 – bedre; 
36.2.2. AB000 - izgāztuve;
36.2.3.AC000 – rūpnīca;

36.2.3. AC030 – nogulšņu dīķis;
36.2.4. AD025 – saules paneļu parks;
36.2.5. AD030 - elektroapakšstacija;
36.2.6. AF010 - dūmenis;

36.2.7. AK030 - izklaides parks;
36.2.8. AK040 – sporta laukums;
36.2.9. AK100 - golfa laukums;

36.2.10. AK120- parks/skvērs;

36.2.11. AK130 - ātrumsacīkšu trase;

36.2.12. AK160 – stadions;

36.2.13. AK180 – zooloģiskais dārzs/parks;

36.2.14. AL015 – ēka;

36.2.15. AL019 – nojume;
36.2.16. AL030 - kapsēta;
36.2.17. AL120 – raķešu palaišanas vieta;

36.2.18. AL240 – nekomunikāciju tornis

36.2.19. AL295 – pētnieciskā iekārta/meteoroloģiska stacija;
36.2.20. AM010 – noliktavu teritorijas;

36.2.21. AM011 – transportēšanas konteiners; 

36.2.22. AM020 – būve labības/lopbarības uzglabāšanai; 

36.2.23. AM030 – elevators;

36.2.24. AM060 – bunkurs;

36.2.25. AM070 – tvertne;

36.2.26. AM076 – pazemes būve uzglabāšanai/pagrabs; 

36.2.27. AM080 – ūdens tornis;

36.2.28. AN071 – dzelzceļa platforma;

36.2.29. AN076 – lokomotīvju apgriešanas aplis;
36.2.30. AP030 – ceļš;

36.2.31. AQ040 – tilts;

36.2.32. AQ130 – tunelis;


36.2.33. AQ135 – atpūtas stāvvieta ceļmalā;
36.2.34. AQ140 – transportlīdzekļu stāvvieta;
36.2.35. AT045 – radara stacija;
36.2.36. BB005 – osta; 

36.2.37. BB041 – viļņlauzis/mols;
36.2.38. BB090 – sausais doks;
36.2.39. BB190 – piestātne;
36.2.40. BB240 – stāpelis; 
36.2.41. BD061 – ūdensaugi;

36.2.42. BH040 – ūdens apstrādes baseins;

36.2.43. BH095 – pārmitra zeme;
36.2.44. BH250 – sēklis;
36.2.45. BI020 – aizsprosts; 

36.2.46. DB090 – dambis/uzbērums/valnis;
36.2.47. EC040 – stiga 

36.2.48. FA013 – degradēta/bojāta zeme;
36.2.49. FA015 – šaušanas poligons;

36.2.50. GB005 – lidosta/lidlauks;
36.2.51. GB015 – aeronavigācijas perons;

36.2.52. GB030 – helikopteru nosēšanās laukums;

36.2.53. GB055 – skrejceļš,

36.2.54. GB075 – lidaparātu manevrēšanas ceļš;

36.2.55. SU001 - militārā teritorija;

36.3. visi 2.kārtas laukumveida objekti vienmēr pārklāj vienu vai vairākus 1.kārtas laukumveida objektus;


36.4. vairumā 2.kārtas laukumveida objekti var savstarpēji pārklāties;

36.5. ja 2.kārtas laukumveida objekts ir sadalīts ar līnijveida objektu divos gabalos, un objekta abiem gabaliem ir vienādas atribūtu vērtības, tad to attēlo kā vienu laukumveida objektu (2. pielikums, 8. piemērs – blakus esošo 2.kārtas laukumveida objektu attēlošana); 

36.6. attēlojot atšķirīgos blakus esošos 2.kārtas objektus, kas atrodas līnijveida objekta abās pusēs, nepaplašina tos kontūras līdz savienojumam ar līnijveida objekta asi. Objektu kontūrlīnijas attēlo tās precīzās, īstās pozīcijās atbilstoši ortofotokartei (2. pielikums, 8. piemērs – blakus esošo 2.kārtas laukumveida objektu attēlošana).

37. Salu laukumveida objektu topoloģijas vispārīgie nosacījumi:
37.1. visām laukumveida salām vienmēr jābūt pilnīgi pārklātām ar 1.kārtas laukumveida objektiem;
 37.2. laukumveida salas attēlojumā nevar būt pārrāvumu, tāpēc jebkurš laukumveida iekšzemes ūdens objekts (piemēram, ezers), kas atrodas uz salas, pārklāj salas laukumveida objektu; 

37.3. pretējā gadījumā, kad laukumveida sala atrodas iekšzemes laukumveida ūdens objektā, salas attēlojums vienmēr "griež caurumu" ūdens objektā, tāpēc laukumveida sala var pārklāt citu laukumveida salu, ja ezera sala atrodas uz salas (2. pielikums, 9 piemērs);

37.4. 1. un 2.kārtas laukumveida objekti vienmēr pilnībā vai daļēji pārklāj laukumveida salas objektus.

38. Hidrogrāfiskā tīkla topoloģijas vispārīgie nosacījumi:
38.1. hidrogrāfisko tīklu veido laukumveida, līnijveida un punktveida ūdens objekti;

38.2. visi hidrogrāfiskā tīkla ūdens objekti, izņemot jūru (BA080), ir attiecināmi pie iekšzemes ūdens objektiem;

38.3. hidrogrāfiskā tīkla laukumveida ūdens objektos ir iekļauti sekojoši objekti:
38.3.1. BA080 - jūra;
38.3.2. BH030- grāvis;
38.3.3. BH080 - ezers;

38.3.4. BH081 – dīķis;
38.3.5. BH130 - ūdenskrātuve;
38.3.6. BH140 – upe;

38.4. hidrogrāfiskā tīkla līnijveida ūdens objektos ir iekļauti sekojoši objekti:
38.4.1. BH030 - grāvis;
38.4.2. BH140 – upe;

38.5. hidrogrāfiskā tīkla punktveida ūdens objektos ir iekļauts viens objekts BH172– avots;

38.6. hidrogrāfiskā tīkla ūdens objektu savienojumi:
38.6.1. visiem attēlotiem hidrogrāfiskā tīkla ūdens objektiem jāveido topoloģiski saistīts hidrogrāfiskais tīkls, tāpēc ja laukumveida, līnijveida un punktveida objekti ir savā starpā savienoti dabā, tiem jābūt atbilstoši savienotiem datu kopā;

38.6.2. laukuma ar laukumu savienošana:

38.6.2.1. blakus esošos hidrogrāfiskā tīkla laukumveida ūdens objektus vienmēr koincidenti savieno pa ārējo robežu sakrītošiem posmiem;

38.6.3. līnijas ar līniju savienošana: 
38.6.3.1. blakus esošo hidrogrāfiskā tīkla līnijveida ūdens objektu galapunkti vienmēr jāsavieno (viena objekta galapunktam ir noteikta koincidenta ģeometrija ar cita objekta galapunktu); 
38.6.4. laukuma ar līniju savienošana:

38.6.4.1. ja hidrogrāfiskā tīkla līnijveida ūdens objekts atrodas blakus laukumveida ūdens objektam, tad hidrogrāfiskā tīkla līnijveida ūdens objekta galapunktu vienmēr koincidenti savieno ar hidrogrāfiskā tīkla laukumveida ūdens objekta ārējo robežu;
38.6.5. līnijas ar punktu savienošana:
38.6.5.1. ja hidrogrāfiskā tīkla līnijveida ūdens objekts savienojas ar hidrogrāfiskā tīkla punktveida ūdens objektu, tad līnijveida ūdens objekta galapunktam ir koincidenta ģeometrija ar punktveida ūdens objektu.
39. Salu topoloģijas vispārīgie nosacījumi:
39.4. salu (BA030) koincidences vispārīgie nosacījumi:

39.4.1. jūras salas (BA030) ārējā robeža vienmēr ir koincidenta ar jūras (BA080) ārējo vai iekšējo robežu;

39.4.2. iekšzemes salas (BA030) ārēja robeža vienmēr ir koincidenta ar iekšzemes ūdens laukumveida objekta ārēju vai iekšēju robežu;

39.4.3. laukumveida iekšzemes ūdens objekts, kas atrodas uz salas (BA030), neveido salas iekšējo robežu, tāpēc salas savā starpā (BA030) var pārklāties gadījumos, kad ezeram uz salas ir sala.    

40. Lidostas un citu aeronavigācijas zemes objektu topoloģijas vispārīgie nosacījumi:
40.1. aeronavigācijas zemes objektiem var būt laukuma vai punkta ģeometriskie veidi;
40.2. aeronavigācijas laukumveida objektos ir iekļauti:
40.2.1. GB005- lidosta/lidlauks;
40.2.2. GB055 - skrejceļš;

40.2.3. GB015 - aeronavigācijas perons;
40.2.4. GB030 – helikopteru nosēšanās laukums;
40.2.4. GB075 - lidaparātu manevrēšanas ceļš;

40.3. aeronavigācijas punktveida objektos ir iekļauti:
40.3.1. GB030 – helikopteru nosēšanās laukums;


40.4. lidostas/lidlauka (GB005) teritorijā parasti atrodas vismaz viens skrejceļš (GB055), viena vai vairākas skrejceļa gala bremzēšanas joslas (GB045), lidaparātu manevrēšanas ceļi (GB075), aeronavigācijas peroni (GB015) un helikopteru nosēšanās laukumi (GB030);


40.5. aeronavigācijas objektu savienojumi:


40.5.1. jebkurš aeronavigācijas zemes objekts var savienoties ar vienu vai vairākiem citiem aeronavigācijas zemes objektiem:
40.5.1.1. aeronavigācijas perons (GB015) var savienoties ar skrejceļu (GB055) vai manevrēšanas ceļu (GB075);

40.5.1.2. skrejceļš (GB055) var savienoties ar vienu vai vairākiem manevrēšanas ceļiem (GB075) un aeronavigācijas peroniem (GB015);

40.6. skrejceļu pārklājumi:

40.6.1. skrejceļš (GB055) var pārklāt vienu vai vairākus citus skrejceļus, tāpēc vietās, kur divi skrejceļi krustojas, abus objektus attēlo pilnā apjomā bez pārrāvumiem.

41. Ceļu tīkla topoloģijas vispārīgie nosacījumi:

41.1. Ceļu tīklu veido sekojošie laukumveida un līnijveida objekti:
41.1.1. AP010 - iebraukts ceļš;

41.1.2. AP030 - ceļš;

41.1.3. AQ070 – pārceltuve;

41.2. objekti, uz kuriem ceļi balstās, nav ceļu tīkla sastāvdaļa, bet tiem var būt koincidence ar ceļu tīkla objektiem; 
41.3. ceļus atbalstošos laukumveida objektos ir iekļauti sekojoši objekti:

41.3.1. AQ040 – tilts;

41.3.2. BI020 – aizsprosts;

41.3.3. DB090 – dambis/uzbērums/valnis;

41.4. ceļus atbalstošos līnijveida objektos ir iekļauti sekojoši objekti:

41.4.1. AQ040 - tilts;

41.4.2. AQ070 – pārceltuve;

41.4.3. BI020 - aizsprosts;

41.4.4. BH070 - brasls;

41.4.5. DB090 - dambis/ uzbērums/valnis;

41.5.1. ceļus atbalstošos punktveida objektos ir iekļauti sekojoši objekti:


41.5.1. AQ040 - tilts; 

41.5.4. BH070 - brasls;
41.5.5. BI020 - aizsprosts;
41.6. ceļu tīkla objektiem vienmēr ir koincidenta ģeometrija ar atbalstošiem objektiem;


41.6. ceļu tīkla objektu savienojumi:


41.6.1. ar ceļu tīkla objektiem var savienoties sekojošie ceļu labiekārtojuma laukumveida objekti:


41.6.1.1. AQ130 – tunelis;


41.6.1.2. AQ135 – atpūtas stāvvieta ceļmalā;


41.6.1.3. AQ140 – transportlīdzekļu stāvvieta; 

41.6.2. ar ceļu tīkla objektiem var savienoties sekojošie ceļu labiekārtojuma līnijveida objekti:

41.6.2.1. AQ130 - tunelis

41.6.3. ar ceļu tīkla objektiem var savienoties sekojošie ceļu labiekārtojuma punktveida objekti:

41.6.3.1. AQ130 – tunelis;

41.6.3.2. AQ135 – atpūtas stāvvieta ceļmalā;
41.6.3. līnijveida objektu savienošana:

41.6.3.1. divu vai vairāku blakus esošo ceļu tīkla objektu galapunktus vienmēr koincidenti savieno (viena objekta galapunktam ir koincidenta ģeometrija ar otra objekta galapunktu);

41.6.3.2. visiem līnijveida ceļu tīkla objektiem, kas ir savienoti dabā, jābūt ģeometriski savienotiem datu kopā;

41.6.4. laukumveida objektu savienošana ar līnijveida objektiem:

41.6.4.1. transportlīdzekļu stāvvietai (AQ140) var būt viens vai vairāki piebraucami ceļi, kuri abos galapunktos savienojas ar stāvvietas ārējo robežu (piebraucamā ceļa galapunktiem ir koincidenta ģeometrija ar stāvvietas ārējo robežu). Transportlīdzekļu stāvvieta (AQ140) var būt nesavienota ar ceļiem, ja izvietota, piemēram, ostā vai industriālajā teritorijā;

41.6.5. punktveida objektu savienošana ar līnijveida objektiem: 
41.6.5.1. uz ceļiem esošiem tuneļu (AQ130), pārceltuvju (AQ070), braslu (BH070) un aizsprostu (BI020) punktveida objektiem jābūt koincidentiem ar ceļu līnijām.
42. Dzelzceļu tīkla topoloģijas vispārīgie nosacījumi:

42.1. dzelzceļu tīkls sastāv no sekojošiem līnijveida objektiem:

42.1.1. AN010 - dzelzceļš;

42.1.2. AN050 - dzelzceļa rezerves ceļš;

42.2. blakus esošiem dzelzceļu tīkla objektiem jāveido vienots tīkls;

42.3. dzelzceļu tīkla objektu savienojumi:

42.3.1. dzelzceļu tīkla blakus esošo objektu galapunktiem vienmēr jābūt koincidenti savienotiem vai viena objekta galapunktam ir koincidenta ģeometrija ar otra objekta galapunktu;

42.3.2. visiem dzelzceļu tīkla objektiem, kas ir savienoti dabā, jābūt ģeometriski savienotiem datu kopā;

 42.3.3. dzelzceļa līnijveida objektu (AN010) nepārtrauc vagonu parka vai stacijas teritorijā, dzelzceļa līnijai nevar būt pārrāvumu vietās, kur dzelzceļš ieiet vagonu parka vai stacijas teritorijā un iziet no tās; 
42.4. dzelzceļa rezerves ceļus vagonu parka vai stacijas teritorijā attēlo ar atlasi, atbilstoši noteiktiem iekļaušanas kritērijiem;

42.5. dzelzceļu tīkla objektu koincidente:

42.5.1. objekti, uz kuriem dzelzceļi balstās, nav dzelzceļu tīkla sastāvdaļa, bet tiem ir koincidence ar dzelzceļu tīklu veidojošiem objektiem; 
42.5.2. dzelzceļus atbalstošos objektos ir iekļauti sekojoši objekti:

42.5.2.1. AQ040 - tilts;

42.5.2.2. AQ130 – tunelis;

42.5.2.3. BI020 - aizsprosts;

42.5.2.4. DB090 - dambis/ uzbērums/valnis;

42.5.3. dzelzceļu tīkla objektiem vienmēr ir koincidenta ģeometrija ar atbalstošiem objektiem;

42.5.4. dzelzceļu tīkla objektus nepārtrauc, ja nemainās raksturlielumi;

42.5.5. lokomotīvju apgriešanās apļa laukumveida objekta malai (AN075) vienmēr jābūt koincidenti savienotai vismaz ar vienu dzelzceļa rezerves ceļu (AN050). 

VI. Datubāzes metadati

43. Kartes datubāzes metadatus norāda, ievērojot:

43.1. komisijas Regulu (EK) Nr. 1205/2008 (2008. gada 3. decembris) par Eiropas Parlamentu un Padomi Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu attiecībā uz metadatiem, kas nosaka minimālo metadatu kopumu datu sakrāšanai, apkopošanai un piemērotai lietošanai;

43.2. ministru kabineta 2011.gada 22. marta noteikumus Nr.211 „Noteikumi par ģeotelpisko datu kopu metadatu obligāto saturu”.
44.  Objektu metadati ir norādīti Datu vārdnīcā.
VII. Projekta izmaiņu ieviešana kārtība
45. Noteikumos, katalogā un datu vārdnīcā esošo informāciju var papildināt, labot vai precizēt atbilstoši sekojošiem nosacījumiem:

45.1. aizpilda "Topogrāfisko karšu izgatavošanas noteikumu papildinājumu un labojumu tabulu" (turpmāk- Tabula) (4. pielikums);

45.2 iesniedz tabulu SĢD Militāro karšu nodaļas vadītājam kartogrāfiskai izvērtēšanai:
45.2.1. ja pēc izvērtēšanas pieņemts lēmums noraidīt labojumu/papildinājumu, MKN vadītājs tabulā norāda atteikšanas iemeslu;

45.2.2. ja pēc izvērtēšanas pieņemts lēmums ieviest labojumu/papildinājumu, MKN vadītājs tabulā norāda dokumentācijas veidus, kuros jāveic izmaiņas un nodod tabulu SĢD RATIN vadītājam tehniskai izvērtēšanai;

45.3. SĢD vadītājs izvērtē iespēju veikt izmainās datubāzes struktūrā, MXD un citos darba videi nepieciešamos darba rīkos un nodod tabulu SĢD direktoram apstiprināšanai;
45.4. tabulā fiksētie labojumi/papildinājumi stājas spēkā datumā, kas norādīts tabulā pēc Speciālās Ģeoinformācijas departamenta direktora apstiprinājuma.

